«Мобильный регистратор»

Руководство пользователя

НПП «Тритон» – 2001

Содержание

1	Состав системы	3

2	Создание нового проекта	3

3	Подключение к мобильному регистратору	6

4	Конфигурирование мобильного регистратора	6

4.1	Команды управления мобильным регистратором	7

4.2	Параметры мобильного регистратора	7

4.3	Конфигурирование внешних датчиков	8

4.4	Конфигурирование временных параметров	8

4.5	Идентификация мобильного регистратора	9

5	Обработка полученных данных	9

5.1	Создание отчетов	10

6	Дополнительные возможности системы	11

Лицензирование	11

# Состав системы

В состав системы входят: мобильный регистратор (МР), программное обеспечение конфигурирования и постобработки данных, антенна. В свою очередь, МР состоит из GPS-приемника и контроллера управления.

Назначение GPS-приемника заключается в «общении» с системой из 24 навигационных спутников, выведенных на орбиту. С помощью этих спутников возможно определение текущих географических координат объекта и времени. Контроллер управления настраивает определенные параметры GPS-приемника и обеспечивает связь мобильного регистратора с программным обеспечением, установленным на персональном компьютере (ПК).

# Создание нового проекта

Для создания нового проекта необходимо выбрать пункт меню «Файл – Новое соединение…». Это приведет к активизации «Мастера подключения к мобильному регистратору», который поможет пользователю сконфигурировать параметры подключения к мобильному регистратору (МР).

На рисунке ниже представлен вид первой странички «Мастера…». От пользователя требуется ввести имя создаваемого проекта.

Рисунок 1 – «Мастер подключения к мобильному регистратору». Присвоение имени проекту

На второй страничке «Мастера…» Пользователь может выбрать один из двух способов конфигурирования параметров подключения: «быстрый» или «детальный».

«Быстрое» конфигурирование предполагает использование параметров по умолчанию. Для выбора этого способа подключения необходимо снять флажок «Редактирование свойств соединения».

«Детальное» конфигурирование – обозначает, что все параметры системы должны определяться и контролироваться пользователем самостоятельно. Для выбора этого способа подключения необходимо установить флажок «Редактирование свойств соединения».

На рисунке ниже представлен вид этой странички «Мастера…».

Рисунок 2 – «Мастер подключения к мобильному регистратору». Выбор способа конфигурирования системы

На третьей страничке «Мастера…» необходимо определить параметры коммуникационного порта персонального компьютера (ПК). Для текущей версии мобильного регистратора необходимо использовать следующие значения:

- скорость подключения – 38400 бит/сек,

- биты данных – 8,

- четность – не проверяется,

- стоповые биты – 1,

- контроль передачи – отсутствует.

Рисунок 3 – «Мастер подключения к мобильному регистратору». Конфигурирование коммуникационного порта

На четвертой страничке «Мастера…» задаются дополнительные параметры:

- «Автоматически связываться с регистратором»

Если выбран этот параметр, то после завершения работы «Мастера…» программная оболочка автоматически установит связь с МР. Иначе, для установления связи необходимо будет воспользоваться пунктом меню «Связь – Установить».

- «Сохранять данные при завершении работы»

Если выбран этот параметр – при завершении работы системы проект будет автоматически сохранен под именем, заданным Пользователем.

- «Данные аналогового датчика – беззнаковые целые»

В зависимости от типа МР, данные, снимаемые с его аналогового входа, могут быть представлены не только по абсолютной величине, но и по знаку («+»/«–»).

- «Максимальное время подключения к регистратору»

Этот параметр определяет максимально допустимое время подключения программной оболочки к мобильному регистратору.

Примечание: для нормальной работы системы этот параметр должен быть в пределах 15-25 секунд.

- «Часовой пояс»

С целью универсализации работы МР, время суток указывается для часового пояса GMT 0 (Greenwich Mean Time – среднее время по Гринвичу). Это обусловлено использованием режима «Эхо», речь о котором пойдет ниже.

Однако, при считывании накопленных данных возможно использование автоматического приведения часовых поясов. По умолчанию, «Мастер…» предлагает использовать временную поправку, исходя из параметров операционной системы.

Рисунок 4 – «Мастер подключения к мобильному регистратору». Дополнительные параметры

Последняя страничка «Мастера…» выдает предупреждения о правилах работы с регистратором:

«Для корректного использования памяти мобильного регистратора рекомендуется после считывания данных произвести операцию «Низкоуровневое форматирование»

«Внимание: в результате выполнения этой операции данные регистратора будут УНИЧТОЖЕНЫ»

Нажатие кнопки «По умолчанию» приведет к записи значений всех параметров работы системы, ранее указанных пользователем. В дальнейшем, это позволит Пользователю использовать способ «Быстрое подключение».

Рисунок 5 – «Мастер подключения к мобильному регистратору». Завершение работы мастера

После завершения работы «Мастера…» программная оболочка готова для подключения к МР.

# Подключение к мобильному регистратору

«Монитор подключения к мобильному регистратору» позволяет Пользователю визуально контролировать ход подключения программной оболочки к МР.

Активизация процесса подключения к мобильному регистратору возможна в двух режимах:

- «Автоматический режим» – при установленном параметре «Автоматически связываться с регистратором» в «Мастере подключения к мобильному регистратору».

В случае ошибки подключения к мобильному регистратору необходимо воспользоваться пунктом меню «Связь – Установить».

- «По команде пользователя» – при сброшенном параметре «Автоматически связываться с регистратором» в «Мастере подключения к мобильному регистратору» и только после выбора пункта меню «Связь – Установить».

Максимально допустимое время подключения к МР определяется значением параметра «Максимальное время подключения к регистратору» из «Мастера подключения к мобильному регистратору».

Установка флажка «Автоматически закрывать окно соединения с регистратором» позволяет в случае успешного соединения с мобильным регистратором автоматически закрывать «Монитор…».

Рисунок 6 – «Монитор подключения к мобильному регистратору»

# Конфигурирование мобильного регистратора

Управление работой мобильного регистратора осуществляется программной оболочкой. Для упрощения работы с мобильным регистратором введен ряд пользовательских и системных управляющих команд.

Пользовательские команды позволяют конфигурировать режимы, а также параметры работы мобильного регистратора. Перечень этих команд и их функциональное назначение изложены в следующих разделах этого описания.

Системные команды предназначены для служебного использования.

## Команды управления мобильным регистратором

Команды управления мобильным регистратором расположены в меню «Управление».

- «Начать регистрацию данных»

Мобильный регистратор начинает накапливать информацию, получаемую от навигационных спутников и внешних датчиков.

- «Начать регистрацию с эхом»

Эта команда практически аналогична команде «Начать регистрацию данных». Важное отличие заключается в том, что данные со спутников сразу же ретранслируются мобильным регистратором на вход ПК (коммуникационный порт).

Этот способ функционирования мобильного регистратора рекомендуется использовать для работы всей системы в режиме мониторинга состояния объекта в режиме реального времени.

Примечание: данные внешних датчиков не передаются на ПК.

- «Считать данные из регистратора»

Команда позволяет считать данные, накопленные МР: данные со спутников и внешних датчиков. Считанные данные приводятся к текущему часовому поясу (смотри выше).

- «Инициализировать регистратор»

Эта команда инициализирует МР и переводит его в режим ожидания команд управления.

- «Очистка данных регистратора»

Передача этой команды приводит к быстрой очистке данных, накопленных МР.

ВНИМАНИЕ: восстановление данных после выполнения этой команды НЕВОЗМОЖНО!

- «Перевести регистратор в режим ожидания»

Эта команда переводит МР в режим ожидания команд управления.

- «Низкоуровневое форматирование»

Происходит очистка содержимого внутренней памяти МР на низком уровне. Это обусловлено исключительно спецификой работы микросхем памяти.

ВНИМАНИЕ: После выполнения этой команды принудительно устанавливаются два параметра: «частота опроса GPS-приемника» – 5 секунд, «внешние датчики» – не используются. Восстановление данных после выполнения этой команды НЕВОЗМОЖНО!

- «Сброс параметров GPS-приемника»

Происходит сброс параметров GPS-приемника. Это обусловлено исключительно спецификой работы GPS-приемников.

Как правило, активизировать эту команду необходимо только в случае, когда GPS-приемник не может найти требуемые для работы навигационные спутники. Это может быть обусловлено попытками GPS-приемника связаться со спутниками, которые «не совсем удачно расположены».

## Параметры мобильного регистратора

Параметры конфигурирования мобильного регистратора находятся в меню «Регистратор».

## Конфигурирование внешних датчиков

Для конфигурирования внешних датчиков необходимо воспользоваться пунктом меню «Регистратор – Внешние датчики».

В зависимости от модификации мобильного регистратора возможна поддержка следующих типов внешних датчиков:

- Дискретные датчики

Иначе их еще можно назвать так: «логические датчики состояния».

Возможные принимаемые значения – это «0» или «1».

Возможное количество одновременно обслуживаемых датчиков – до 8.

- Аналоговые датчики

Благодаря встроенному АЦП МР предусмотрена возможность считывания и обрабатывания показателей аналоговых датчиков.

Возможные выходные оцифрованные значения – от «0» до «255».

Диапазон входных значений – по согласованию с разработчиком.

Возможное количество одновременно обслуживаемых датчиков – до 3.

- Диалоговые датчики

Данное свойство МР может использоваться при подключении к последовательному коммуникационному порту мобильного регистратора сложных датчиков, для инициализации и работы которых необходимо использование определенных протоколов передачи информации.

Возможное количество одновременно обслуживаемых датчиков – до 7.

Примечание: работа в режиме «Эхо» невозможна при использовании этого типа датчиков.

Рисунок 7 – Конфигурирование внешних датчиков мобильного регистратора

## Конфигурирование временных параметров

Для конфигурирования временных параметров необходимо воспользоваться пунктом меню «Регистратор – Временные параметры».

Диалог, показанный на рисунке ниже, позволяет пользователю определить параметр «частота опроса GPS-приемника» равным любому значению из интервала от 2 секунд до 4 минут (обусловлено спецификацией GPS-приемника).

Рисунок 8 – Временные параметры мобильного регистратора

## Идентификация мобильного регистратора

Каждый мобильный регистратор имеет уникальный внутренний идентификационный номер. Для идентификации МР необходимо воспользоваться пунктом меню «Регистратор – Идентификация».

Диалог, показанный на рисунке ниже, позволяет пользователю идентифицировать версию и имя мобильного регистратора.

Кроме того, пользователь может определить, каким набором дополнительных надстроек обладает данная версия мобильного регистратора. В настоящий момент возможны следующие функциональные надстройки:

- Использование встроенного жидкокристаллического индикатора (ЖКИ) в мобильном регистраторе.

ЖКИ позволяет в режиме реального времени отображать текущие координаты мобильного регистратора, время, дату, скорость, направление (азимут), а также некоторую дополнительную информацию, например, состояние подключения к навигационным спутникам.

- Использование диалоговых датчиков.

- Использование дискретных датчиков.

- Использование аналогового датчика.

- Работа в демонстрационном режиме.

Работа в демонстрационном режиме предполагает ограничение по времени функционирования системы (по согласованию с заказчиком). Ограничения «вводятся» в аппаратную часть мобильного регистратора, поэтому взлом программного обеспечения бесполезен.

Рисунок 9 – Идентификация мобильного регистратора

# Обработка полученных данных

Полученные от мобильного регистратора данные выводятся в «Журнале данных» (показано на рисунке ниже).

Рисунок 10 – «Журнал данных»

Для представления данных используются три режима визуализации: обычный текстовый (закладка «Текст»), табличный (закладка «Таблица»), табличный для баз данных (закладка «База данных»).

## Создание отчетов

Для генерирования отчетов по данным, полученным от мобильного регистратора необходимо перейти на закладку «База данных» и выбрать пункт меню «Окна – Генератор отчетов». В результате активизируется следующий диалог:

Рисунок 11 – Конфигурирование параметров отчета

В данной версии системы доступно создание трех типов отчетов:

| Тип отчета | Задаваемые параметры |
| --- | --- |
| «Интервал по времени» | Время и дата начальной и конечной точек отсчета. |
| «Показать все» | – |
| «Превышение скорости» | Максимально допустимая скорость движения объекта |

Пример отчета представлен на рисунке ниже:

Рисунок 12 – Отчет «Показать все»

# Дополнительные возможности системы

- Создать ярлык на «Рабочем столе» – меню «Файл – Отправить – Ярлык на Рабочий стол».

- Отправить на гибкий диск – меню «Файл – Отправить – На гибкий диск».

- Интеграция с Microsoft Word – меню «Файл – Отправить – В Microsoft Word».

Содержимое «Журнала данных» передается в Microsoft Word.

- Отправить по электронной почте – меню «Файл – Отправить – По электронной почте».

Если операционная система сконфигурирована для доступа в Интернет и пользователь знает основные параметры доступа к своему почтовому ящику, то возможна отправка данных регистратора по электронной почте.

- Учесть корректность данных  – меню «Вид  – Учесть корректность данных».

Данные, считанные с МР, могут содержать некоторые ошибки. Причинами этого может быть неверная эксплуатация устройства, а также некоторая специфичность работы GPS-приемника. В данной версии системы обрабатываются два типа ошибок: «Ошибка типов» и «Машина времени».

«Ошибка типов» – обусловлена сбоями в электропитании мобильного регистратора, нарушении правил работы с микросхемами памяти устройства или их износе, повреждениями в канале передачи данных в ПК.

«Машина времени» – внутренняя логика GPS-приемник допускает ошибку по времени равную 12 секундам. По достижении этого предела, GPS-приемник синхронизирует внутренние часы с часами, установленными на навигационных спутниках.

# Лицензирование

Лицензирование введено исключительно с целью обеспечения контроля за распространением копий системы.

Для подключения мобильного регистратора к системе необходимо наличие специального файла-лицензии. Этот файл генерируется разработчиком и предоставляется вместе с мобильным регистратором. Использование в системе мобильного регистратора без соответствующего файла-лицензии – НЕВОЗМОЖНО.

Для подключения мобильного регистратора к системе достаточно скопировать файл-лицензию в каталог диска, где расположено ПО мобильного регистратора.